重庆树荣作物科学有限公司

新建12.6万吨/年农药制剂项目环境影响报告书

报批公示信息

受重庆树荣作物科学有限公司委托，重庆市久久环境影响评价有限公司正在开展《新建12.6万吨/年农药制剂项目环境影响报告书》的相关工作。根据国家相关规定，现公示该项目相关内容，征求广大公众的相关意见。

（一）项目名称及概要

项目名称：新建12.6万吨/年农药制剂项目

建设性质：新建

建设地点：长寿经济技术开发区化南四支路1号

建设单位：重庆树荣作物科学有限公司

项目投资：23457万元

占地面积：54470.58m2

产品及规模：年产12.6万吨农药制剂（植物生长调节剂：0.6万吨/年，除草剂：10万吨/年，杀虫剂：1万吨/年，杀菌剂：1万吨/年），涵盖颗粒剂、水剂、水乳剂等12种剂型。

劳动定员：197人。

工作制度：生产时间约300天/年，生产厂房实行一班运转（生产时间10h/d），管理干部、技术管理人员、后勤、维修、安全消防等部门实行白班制，保卫和生产相关部门设夜间值班。

（二）环境影响评价的主要内容

在收集资料、现场踏勘、调查分析、环境现状监测的基础上，依据国家有关法律法规、规划环境影响评价技术导则相关资料等，进行污染源强预测、规划方案分析，对地表水、大气、噪声、地下水、生态等方面进行影响评价，并核实项目污染物种类，核算污染物产生量及排放量。根据拟建项目的环境影响评价结果，提出防止和减缓不利环境影响的环境保护措施，论证拟建项目建设的环境可行性，使项目建设符合国家以及重庆市相关环境保护的政策和要求，作出评价结论，报环保主管部门审批。

（三）建设项目对环境可能造成影响的概述

（1）水环境影响分析

车间地面清洁废水、洗涤塔废水、生活废水、初期雨水和质检中心清洗废水经进入全厂污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）的三级标准后通过园区污水管网排入中法污水处理厂，浓度处理达到《化工园区主要水污染物排放标准》（DB50/457-2012）中污染物排放标准限值（该标准中没有标准的因子执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）的一级标准，其中COD执行60mg/L）外排长江，达标排放的废水对长江水质的影响很小，不会影响评价江段长江水域功能，环境可以接受，风险可防可控。

（2）大气环境影响评价

本项目运营过程中废气主要为原料投料、破碎、筛分、混合搅拌、灌装等环节产生的颗粒物、氨、甲醇、非甲烷总烃。①除草剂液体车间废气主要为颗粒物、碳黑尘、氨、臭气、非甲烷总烃、TVOC废气。工艺废气采用可移动集气罩收集后，粉尘先经设备自带布袋除尘器除尘后，再与其余废气一起经1级碱洗涤塔+二级酸洗塔+除雾器+活性炭吸附+20m高排气筒（1#）排放，处理风量为40000Nm3/h。以车间微负压的方式收集的车间换风废气经活性炭吸附器处理后经20m高排气筒（2#）排放，处理风量为50000Nm3/h；②杀虫剂、杀菌剂液体车间废气主要为颗粒物、甲醇、非甲烷总烃、臭气、TVOC废气。工艺废气采用可移动集气罩收集后，粉尘先经设备自带布袋除尘器除尘后，再与其余废气一起经1级碱洗涤塔+二级酸洗塔+除雾器+活性炭吸附+20m高排气筒（5#）排放，处理风量为19500Nm3/h。以车间微负压的方式收集的车间换风废气一起经活性炭吸附器处理后经20m高排气筒（6#）排放，处理风量为16500Nm3/h；③固体车间废气主要为颗粒物、碳黑尘、臭气。固体车间工艺废气采用可移动集气罩收集后，粉尘先经设备自带布袋除尘器除尘后，再与其余废气一起经1级碱洗涤塔+二级酸洗塔+除雾器+活性炭吸附+20m高排气筒（3#）排放，处理风量为85000Nm3/h。以车间微负压的方式收集的车间换风废气一起经活性炭吸附器处理后经20m高排气筒（4#）排放，处理风量为37000Nm3/h；④质检中心废气主要为有机废气和甲醇，废气采用通风柜和集气罩的收集方式，废气经一级高效洗涤塔+二级活性炭吸附+15m高排气筒（7#）排放，处理风量为8000Nm3/h；⑤原料库废气主要为有机溶剂挥发废气，以非甲烷总烃表征。废气收集采用车间微负压收集方式，废气经过一级洗涤塔+活性炭吸附+15m高排气筒（8#）排放，处理风量为60000Nm3/h；⑥污水处理站和危险废物暂存间、罐区、甲类库房废气主要为臭气、挥发性有机废气、氨，废气收集采用微负压收集方式，废气经过一级洗涤塔+活性炭吸附+15m高排气筒（9#）排放，处理风量为14400Nm3/h。

（3）固体废物影响分析

本项目收集的粉尘回用于产品生产；原药内包装袋、制剂包装袋、污泥、废活性炭、滤渣、滤布、手套、棉纱统一收集于危废暂存间后，交资质单位回收处理；不沾染农药的包装外袋、废纸箱、废标签收集后外售；塑料桶、铁桶返回原料供应厂用于原始用途；办公生活垃圾由环卫部门统一清运。所有固废均得到妥善处置。

- 噪声环境影响评价

本项目营运期间的高噪声源主要是气流粉碎机、引风机、鼓风机、关风机、隔膜泵、转子泵、螺杆泵、空压机等设备，噪声源强在85dB(A)～100dB(A)范围内。

本项目将现有的设备均布置在生产车间内，对产噪设备加强设备的日常运行维护，对高噪声设备安装了减振设施。同时利用厂房隔声和选用低噪声的破碎机、隔膜泵、空压机等设备，加强管理，项目厂界噪声可实现达标排放，对周围声环境影响较小。

- （四）预防或者减轻不良环境影响的对策和措施的要点

- （1）废水

车间清洁废水、喷淋塔废水、生活废水、初期雨水和质检中心废水经进入全厂污水处理站预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）的三级标准后通过园区污水管网排入中法污水处理厂，处理达标后排放。

（2）废气

①除草剂液体车间废气主要为颗粒物、碳黑尘、氨、臭气、非甲烷总烃、TVOC废气。工艺废气采用可移动集气罩收集后，粉尘先经设备自带布袋除尘器除尘后，再与其余废气一起经1级碱洗涤塔+二级酸洗塔+除雾器+活性炭吸附+20m高排气筒（1#）排放，处理风量为40000Nm3/h。以车间微负压的方式收集的车间换风废气经活性炭吸附器处理后经20m高排气筒（2#）排放，处理风量为50000Nm3/h；②杀虫剂、杀菌剂液体车间废气主要为颗粒物、甲醇、非甲烷总烃、臭气、TVOC废气。工艺废气采用可移动集气罩收集后，粉尘先经设备自带布袋除尘器除尘后，再与其余废气一起经1级碱洗涤塔+二级酸洗塔+除雾器+活性炭吸附+20m高排气筒（5#）排放，处理风量为19500Nm3/h。以车间微负压的方式收集的车间换风废气一起经活性炭吸附器处理后经20m高排气筒（6#）排放，处理风量为16500Nm3/h；③固体车间废气主要为颗粒物、碳黑尘、臭气。固体车间工艺废气采用可移动集气罩收集后，粉尘先经设备自带布袋除尘器除尘后，再与其余废气一起经1级碱洗涤塔+二级酸洗塔+除雾器+活性炭吸附+20m高排气筒（3#）排放，处理风量为85000Nm3/h。以车间微负压的方式收集的车间换风废气一起经活性炭吸附器处理后经20m高排气筒（4#）排放，处理风量为37000Nm3/h；④质检中心废气主要为有机废气和甲醇，废气采用通风柜和集气罩的收集方式，废气经一级高效洗涤塔+二级活性炭吸附+15m高排气筒（7#）排放，处理风量为8000Nm3/h；⑤原料库废气主要为有机溶剂挥发废气，以非甲烷总烃表征。废气收集采用车间微负压收集方式，废气经过一级洗涤塔+活性炭吸附+15m高排气筒（8#）排放，处理风量为60000Nm3/h；⑥污水处理站和危险废物暂存间、罐区、甲类库房废气主要为臭气、挥发性有机废气、氨，废气收集采用微负压收集方式，废气经过一级洗涤塔+活性炭吸附+15m高排气筒（9#）排放，处理风量为14400Nm3/h。

（3）固废

本项目收集的粉尘回用于产品生产；原药内包装袋、制剂包装袋、污泥、废活性炭、滤渣、滤布、手套、棉纱统一收集于危废暂存间后，交资质单位回收处理；不沾染农药的包装外袋、废纸箱、废标签收集后外售；塑料桶、铁桶返回原料供应厂用于原始用途；办公生活垃圾由环卫部门统一清运。所有固废均得到妥善处置。

（4）噪声

本项目将现有的设备均布置在生产车间内，对产噪设备加强设备的日常运行维护，对高噪声设备安装了减振设施。同时利用厂房隔声和选用低噪声的破碎机、隔膜泵、空压机等设备，加强管理，项目厂界噪声可实现达标排放，对周围声环境影响较小。

（五）环境影响报告书提出的环境影响评价结论的要点

（1）本项目符合国家的产业政策和相关规划；

（2）本项目采取的生产工艺先进，符合清洁生产要求；

（3）本项目对其运营过程中产生的污染物采取了有效的防治措施，可达标排放；

（4）本项目建成后不改变地区环境质量现状；

（5）本项目采用的污染治理措施合理，总量指标可在区域内平衡。

（六）公众提出意见的主要方式

以信函、传真、电子邮件或者按照有关公告要求的其他方式，向建设单位或者受其委托的环境影响评价机构提交意见，并请注明“新建12.6万吨/年农药制剂项目公众意见”。(不接受与环境保护无关的问题)

（七）建设单位名称和联系方式

公司名称：重庆树荣作物科学有限公司

联系人：李老师

电话：18323882627

邮箱：408284902@qq.com

（八）承担评价工作的环境影响评价机构名称和联系方式

公司名称：重庆市久久环境影响评价有限公司

联系人：汤工

电话：023-67171922

E-mail：1403132831@qq.com

（九）公众查阅环境影响报告书简本的方式，以及公众认为必要时向建设单位或者其委托的环境影响评价机构索取补充信息的方式

（1）查阅方式

查询意见稿全文的网络链接：

链接：https://pan.baidu.com/s/1CqlQOZVr9fxaNhiMzIX3nA

提取码：zhj5

复制这段内容后打开百度网盘手机App，操作更方便哦

查询纸质报告书：重庆市渝北区黄山大道中段杨柳路3号

（十）征求公众意见的范围和主要事项

征求意见范围：征求公众对本项目环境保护方面的意见，非环境保护方面的内容不在本次征求范围内。

征求公众范围：项目周边区域内的公众是本次调查的重点，同时，关心本项目环境保护工作的其他公众都可以提出相关意见和建议。

重庆树荣作物科学有限公司

2020年11月6日